SiDoTek™ 人脐静脉内皮细胞完全培养基

产品货号：HUVECs2001

产品介绍

由SiDoTek™研发团队精心研制的SiDoTek™人脐静脉内皮细胞完全培养基套装，包含适合人脐静脉内皮细胞生长的基础培养基、SiDoTek™优级胎牛血清及细胞生长所需的其他添加物。大量细胞培养数据验证，本产品可长期维持人脐静脉内皮细胞在体外良好的生长状态。

注意：本产品仅提供给进一步科研使用 ，不可用于临床治疗等其他用途。

套装成分

| 套装成分 | 货号 | 体积 |
| --- | --- | --- |
| SiDoTek™ 细胞基础培养基 SiDoTek™ Basal Medium For Cell Culture | SD-BMNN-03011 | 440 mL |
| SiDoTek™ 优级胎牛血清 SiDoTek™ Fetal Bovine Serum | SD-HUVEC-05001 | 50 mL |
| SiDoTek™ 人脐静脉内皮细胞培养添加物I SiDoTek™ Supplements For Human Umbilical Vein Endothelial Cells Culture I | SD-HUVEC-04011-1 | 5 mL |
| SiDoTek™ 人脐静脉内皮细胞培养添加物II SiDoTek™ Supplements For Human Umbilical Vein Endothelial Cells Culture II | SD-HUVEC-04011-2 | 5 mL |

质量控制

- 通过细菌、真菌、支原体、内毒素检测。

- 通过渗透压、pH检测。

- 通过产品性能检测。

- 处理原则

- 严格的无菌环境。务必保证实验室整体和操作区域的清洁。

- 规范的操作方式。请按照产品说明书描述的方式操作，严格控制变量,做好对照实验.

- 各成分需按照保存条件妥善存放，并尽快使用。

- 若短期内无法用完整套培养基，应按套装内各成分体积比例分批配制并分装保存。

产品稳定性及保存条件

- 套装内所有成分均需避光保存。

- 套装内基础培养基需置于4℃冰箱保存，保质期为1年；其他成分需置于-20℃保存，保质期为2年。

- 配制后的完全培养基，需放置4℃保存，保质期为1个月；若能保证培养条件稳定，容器密封性能良好，避免冷热交替，则保质期可适当延长，但不得超过45天。

- 所有产品请于保质期内使用；过期的成分可能严重影响培养效果。

完全培养基的配制

一．所需材料

- SiDoTek™人脐静脉内皮细胞完全培养基套装

- 清洁、无菌、质量稳定的一次性耗材（移液管、移液器吸头、离心管等）

- 洁净的封口膜、铝箔纸等避光材料

二．操作步骤

1. 配制前至少6 h，将套装中的SiDoTek™优级胎牛血清及SiDoTek™培养添加物I和II放置于4℃冰箱内完全融化。

注意：融化后的血清中可能出现絮状物，其主要成分为析出的血纤蛋白，这不会影响产品使用效果。若不是对细胞培养体系的纯净度要求极高，我们不建议过滤或离心去除絮状物。

- 用75%医用酒精仔细擦拭所有成分外包装。在超净台内打开包装。

- 将血清及培养添加物I和II全部加入SiDoTek™细胞基础培养基中。

- 取少量基础培养基，洗涤添加物I和II试剂管，尽可能将所有成分全部加入基础培养基中。

- 拧紧基础培养基瓶盖，轻柔并充分摇匀。

注意：（1）若短期内无法用完全部培养基，我们建议分批配制；请按照套装内各成分比例，配制所需量；剩余的成分必须严格按照各自的保存条件妥善保存，并且不可多次冻融；（2）请根据自己需求选择是否添加抗生素，如需添加请自购。

- 用封口膜密封瓶口，用铝箔纸包裹瓶身，并标注名称、配制日期等信息。

注意： SiDoTek™人脐静脉内皮细胞完全培养基套装内的所有成分都严格控制无菌，一般情况下我们不建议再次除菌。若配制过程有污染风险，可将完全培养基过滤除菌。