SiDoTek™ 成人骨髓间充质干细胞完全培养基

产品货号：BMSC2001

产品介绍

由SiDoTek™研发团队精心研制的SiDoTek™成人骨髓间充质干细胞完全培养基套装，包含适合成人骨髓间充质干细胞生长的基础培养基、SiDoTek™优级胎牛血清及细胞生长所需的其他添加物。大量细胞培养数据验证，本产品可长期维持成人骨髓间充质干细胞在体外良好的生长状态，并经过多次传代仍可维持细胞成骨、成脂及成软骨等多向诱导分化能力。

注意：本产品仅提供给进一步科研使用 ，不可用于临床治疗等其他用途。

套装成分

| 套装成分 | 货号 | 体积 |
| --- | --- | --- |
| SiDoTek™ 细胞基础培养基 SiDoTek™ Basal Medium For Cell Culture | SD-BLDM-03011 | 450 mL |
| SiDoTek™ 优级胎牛血清+培养添加物 SiDoTek™ Fetal Bovine Serum + Culture Supplement（For Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells） | SD-HUXMA-05001 | 50 mL |

质量控制

- 通过细菌、真菌、支原体、内毒素检测。

- 通过渗透压、pH检测。

- 通过产品性能检测。

- 处理原则

- 严格的无菌环境。务必保证实验室整体和操作区域的清洁。

- 规范的操作方式。请按照产品说明书描述的方式操作，严格控制变量，做好对照实验。

- 各成分需按照保存条件妥善存放，并尽快使用。

- 若短期内无法用完整套培养基，应按套装内各成分体积比例分批配制并分装保存。

产品稳定性及保存条件

- 套装内所有成分均需避光保存。

- 套装内基础培养基需置于4℃冰箱保存，保质期为1年；其他成分需置于-20℃保存，保质期为2年。

- 配制后的完全培养基，需放置4℃保存，保质期为1个月；若能保证培养条件稳定，容器密封性能良好，避免冷热交替，则保质期可适当延长，但不得超过45天。

- 所有产品请于保质期内使用；过期的成分可能严重影响培养效果。

完全培养基的配制

一．所需材料

- SiDoTek™成人骨髓间充质干细胞完全培养基套装

- 清洁、无菌、质量稳定的一次性耗材（移液管、移液器吸头、离心管等）

- 洁净的封口膜、铝箔纸等避光材料

二．操作步骤

1. 配制前至少6 h，将套装中的SiDoTek™优级胎牛血清+培养添加物（以下简称血清）放置于4℃冰箱内完全融化。

注意：融化后的血清中可能出现絮状物，其主要成分为析出的血纤蛋白，这不会影响产品使用效果。若不是对细胞培养体系的纯净度要求极高 ，我们不建议过滤或离心去除絮状物。

- 用75%医用酒精仔细擦拭所有成分外包装。在超净台内打开包装。

- 将血清全部加入SiDoTek™细胞基础培养基中。

- 拧紧基础培养基瓶盖，轻柔并充分摇匀。

注意：（1）若短期内无法用完全部培养基，我们建议分批配制；请按照套装内各成分比例，配制所需量；剩余的成分必须严格按照各自的保存条件妥善保存，并且不可多次冻融；（2）请根据自己需求选择是否添加抗生素，如需添加请自购。

- 用封口膜密封瓶口，用铝箔纸包裹瓶身，并标注名称、配制日期等信息。

注意：SiDoTek™成人骨髓间充质干细胞完全培养基套装内的所有成分都严格控制无菌，一般情况下我们不建议再次除菌。若配制过程有污染风险，可将完全培养基过滤除菌。